ÚZEMNÍ STUDIE

ŘÍMOV – BRANIŠOVICE STŘED

OBEC ŘÍMOV, MÍSTNÍ ČÁST BRANIŠOVICE

k.ú. Branišovice u Římova

Projektant:

Ing. arch. Zdeněk Gottfried

Novohradská 1

370 01 České Budějovice

tel. 604236808

Zadavatel:

Obec Římov

Náměstí J.Gurreho 2

373 24 Římov

zpracováno: únor 2016

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) Identifikační údaje

NÁZEV AKCE

Název:		ÚZEMNÍ STUDIE – ŘÍMOV – BRANIŠOVICE STŘED

Místo stavby:		lokalita 11A  a část pozemku 1870/4, místní část Branišovice

Obec:			obec Římov

Katastrální území:	Branišovice u Římova

ZADAVATEL:		obec Římov

Náměstí J. Gurreho 2

373 24 Římov

ZPRACOVATEL PROJEKTU:

Ing.arch.Zdeněk Gottfried											tel.: 604236808

Novohradská 1

370 01 České Budějovice

ČKA:	02 424 (všeobecná autorizace typ A)

IČ: 	418 74 439

DIČ: 	CZ6703051300

DATUM DOHOTOVENÍ:	02/2016

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

Předmětem územní studie je lokalita 11A územního plánu. Řešené území zahrnuje parcely č. 1933/1, 1933/3, 1933/4, 1933/5, 1933/6, 1933/7, 1960/4, 1960/6, 1988/3 a části pozemků parc č. 1930/55, 1930/56, 1932, 1939, 1960/5, 1988/2, 1870/4 v k.ú Branišovice u Římova. Rozloha řešeného území je cca 0,7ha.

Územním plánem, vydaným zastupitelstvem obce Římov formou opatření obecné povahy dne 12.12.2012 usnesením č.27/2012 s účinností od 07.01.2013, jsou plochy vymezeny ke způsobu využití:

a) Plochy smíšené obytné

b) Plochy bydlení

Územní plán požadoval před podáním návrhu na zahájení prvního správního řízení o povolení činností, dějů a zařízení, pro něž je využití území určeno, pořídit navazující ÚPP, a to ve formě územní studie. Územní studie zorganizuje plochu z hlediska parcelních podmínek a dopravní a technické infrastruktury.

Území se nachází v severovýchodním segmentu sídla Branišovice. Z jihu, východu a ze západu plocha navazuje na zastavěné území obce. Ze severu přiléhá k zemědělským plochám nezastavěného území. Dopravně je řešené území přístupné z jihovýchodní strany po stávající místní komunikaci. V místě propojení do řešené lokality však nejsou dostatečné šířkové parametry pro pokračování místní komunikace. Průjezd jednoho vozidla je možný, ale parametrů místní komunikace dosáhnout nelze. Proto musí být území dopravně napojeno ze severozápadu.

Do řešeného území bude přivedena místní komunikace s obratištěm. Touto komunikací, vedenou při jižní straně území se zajistí dopravní obslužnost budoucích 6 stavebních parcel v severní části. Vznikne tak možnost zástavby pro 6 objektů RD (P1-P6) severně od komunikace a možnost výstavby 1 RD jižně na pozemku parc.č. 1870/4 (P7).

V současné době je plocha 11A využívána jako zemědělské pozemky s hospodářskou činností a trvalý travní porost. Na části pozemku 1870/4 je postavena garáž.

Součástí plochy řešené územní studií jsou plochy veřejného prostranství. Celková rozloha lokality sice nedosahuje výměry 2 ha, pro kterou by bylo nutné vymezit plochu veřejných prostranství min. 1000 m2, ale veřejná prostranství územní studie přesto obsahuje. Je pro ně využito ploch v majetku obce na parc.č. 1933/1, 1933/3, 1933/4,

Územní studie řeší pozemek parc.č. 1932. Územní plán stanovil pro územní studii hranici řešení, která původně sledovala parcelní hranice V mezidobí došlo k digitalizaci katastru a nyní hranice ÚS pozemek parc.č.1932 přetíná. Přesným průmětem hranice ÚS do nového mapování je pozemek parc.č. 1932 rozdělen na plochy s rozdílným způsobem využití. Na dalších plochách pozemku je územním plánem definováno funkční využití PLOCHY REKREACE – SPORTOVNÍ PLOCHY a PLOCHY BYDLENÍ – ZAHRADY. Do těchto ploch nelze umisťovat rodinné domy.

Z důvodu zajištění komplexnosti řešení byl do řešeného území zahrnut pozemek č.1932 celý, stejně jako pozemky č.1988/2 a 1930/55.

STAVEBNÍ ČÁRA-PEVNÁ – linie, která určuje pozici průčelí hlavní budovy (RD)

HRANICE PLOCH PRO UMÍSTĚNÍ RD – orientační vymezení plochy, kde by měl být RD umístěn

Limity využití území:

- stávající trasy a OP 0,4 kV

- stávající trasy a OP vodovodu

c) Zdůvodnění a cíle územní studie

Územní studie má vyřešit parcelaci, podrobné členění a umístění objektů, dopravní koncepci a napojení na inženýrské sítě. Územní studie bude podkladem pro podrobnější dokumentaci stavebních objektů komunikací, inženýrských sítí a návrhu dělení pozemků.

Územní studie:

1. upřesňuje hranice mezi jednotlivými plochami využití

2. stanovuje limity pro činnosti, děje a zařízení v souladu s ÚP

3. dopřesňuje podmínky objemového a prostorového uspořádání území

4. navrhuje řešení s ohledem na širší souvislosti (zejm. urbanistickou koncepci a dopravní vztahy) dané územním plánem.

d) Podklady

- katastrální mapa

- zadání územní studie

- ÚAP o stávajících sítích

- Územní plán Římov

- Konzultace se zadavatelem

- Stavební záměry v území

e) Seznam dotčených pozemků

k.ú. Branišovice u Římova:

| Parcela | Druh pozemku | Výměra(m2) | Plocha řešená územní studií (m2) | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1870/4 | Trv.travní porost | 2576 | 1420 | Beran Josef, Branišovice 13, 37401 Římov |
| 1930/55 | Orná půda | 596 | 596 | Vaclík Václav, č.p.7, 374 01 Mokrý Lom |
| 1930/56 | Orná půda | 1395 | 313 | Paule Václav, Jakubova 115, 37007 Roudné |
| 1932 | Ostatní plocha | 1259 | 1259 | Papež Jan, Petrská 1551/23, 11000 Praha 1 |
| 1933/1 | Trv.travní porost | 173 | 173 | Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 37324 Římov |
| 1933/3 | Ostatní plocha | 605 | 605 | Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 37324 Římov |
| 1933/4 | Ostatní plocha | 293 | 293 | Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 37324 Římov |
| 1933/5 | Ostatní plocha | 56 | 56 | Paule Václav, Jakubova 115, 37007 Roudné |
| 1933/6 | Ostatní plocha | 31 | 31 | Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 37324 Římov |
| 1933/7 | Ostatní plocha | 56 | 56 | Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 37324 Římov |
| 1939 | Orná půda | 3781 | 633 | Štumbauerová Růžena, Trocnov 51, 37312 Borovany |
| 1960/4 | Trv.travní porost | 96 | 96 | Vaclík Václav, č.p.7, 374 01 Mokrý Lom |
| 1960/5 | Trv.travní porost | 1417 | 1367 | Paule Václav, Jakubova 115, 37007 Roudné |
| 1960/6 | Trv.travní porost | 407 | 407 | Štumbauerová Růžena, Trocnov 51, 37312 Borovany |
| 1988/2 | Ostatní plocha | 316 | 316 | Vaclík Václav, č.p.7, 374 01 Mokrý Lom |
| 1988/3 | Ostatní plocha | 640 | 637 | Vaclík Václav, č.p.7, 374 01 Mokrý Lom |

Velikost řešeného území: cca 0,8258 ha

Velikost řešeného území nedosahuje 2ha, a proto pro lokalitu neplatí povinnost vymezit veřejné prostranství o velikosti min. 1000 m2. Veřejná prostranství jsou přesto navržena, a to na pozemcích obce o velikosti cca 450 m2.

f) Údaje o splnění podmínek územního plánu

Územní plán Římov určuje pro řešené území funkční využití plochy bydlení a  plochy smíšené obytné s nadále platnou regulací a funkčním využitím:

PLOCHY BYDLENÍ

Přípustné: stavby pro bydlení, s možností vestavěného občanského vybavení nerušícího nad přípustnou míru funkci bydlení a pokud funkce bydlení bude plošně převažovat, o maximální zastavitelnosti pozemků do 40%. rekreační zahrady, bazény, stavby pro sport a rekreaci sloužící potřebě daného území, zejména hřiště pro děti apod.

související infrastruktura, plochy místní dopravy a zeleně

Podmíněně přípustné:

stavby technické vybavenosti – jen pro místní obsluhu

skupinová výstavba rodinných domů a bytové domy – jen uzavřené ucelené skupiny

Nepřípustné jsou zejména:

samostatné objekty pro individuální rekreaci s výjimkou rekreačních chalup,

provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce obytné zóny, a to nad míru přípustnou

podle norem a předpisů. S ohledem na dochovaný krajinný a sídelní ráz a zachování harmonické struktury zástavby v daném území budou dodrženy tyto regulativy staveb:

Uvnitř KPZ: maximálně 1 nadzemní podlaží a podkroví (okolo náměstí až 2 NP a podkroví), projekty podléhají samostatnému posuzování orgánu památkové péče

Římov mimo KPZ: maximálně 2 nadzemní podlaží a podkroví

Ostatní sídla mimo KPZ: maximálně 1 nadzemní podlaží a podkroví.

Objekty bydlení musí být řešeny včetně potřebných technických opatření na náklady investora budoucí výstavby tak, aby tato plochy nebyly zasaženy nepříznivými vlivy ze silniční dopravy (hluk, vibrace,...). Nová zástavba musí svým architektonicko-urbanistickým řešením navazovat na charakter dochovaného historického prostředí, přírodních a krajinných kvalit území v typickém okolí navrhované stavby.

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Přípustné:

stavby izolovaných rodinných domů a stavby rekreačních chalup vesnického charakteru

(pouze mimo vyhlášené OP zemědělského areálu v k.ú. Římov),

objekty občanského vybavení, nerušící bydlení, zejména služby komerčního charakteru,

při dodržení maximální zastavitelnosti pozemků do 40%,

stavby pro sport sloužící potřebě daného území, zejména hřiště pro děti apod.

související dopravní a technická infrastruktura, dopravní plochy a zeleň

drobná chovatelská a pěstitelská činnost

skleníky, souvislé porosty, malé vodní plochy apod.

Podmíněně přípustné:

stavby dopravní a technické vybavenosti – jen pro obsluhu daného území

samostatné stavby občanského vybavení – jen do 1000 m2 zastavěné plochy

zařízení pro fotovoltaickou výrobu elektřiny – pouze na střechách objektů a pro vlastní

potřebu, mimo KPZ

Nepřípustné:

stavby pro trvalé bydlení v lokalitách 5A, 5B, P1 a P2 v k.ú. Římov – tyto stavby jsou

nepřípustné ve vyhlášeném ochranném pásmu zemědělského areálu

samostatné objekty pro individuální rekreaci s výjimkou rekreačních chalup,

stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování o zastavěné ploše nad

200m2, provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce obytné zóny.

S ohledem na dochovaný krajinný a sídelní ráz a zachování harmonické struktury zástavby v daném území budou dodrženy tyto regulativy staveb:

Uvnitř KPZ: maximálně 2 nadzemní podlaží vč. podkroví (okolo náměstí až 3 NP vč.podkroví),

projekty podléhají samostatnému posuzování orgánu památkové péče,

Římov mimo KPZ: maximálně 3 nadzemní podlaží vč.podkroví,

Ostatní sídla mimo KPZ: maximálně 2 nadzemní podlaží vč. podkroví.

Plochy smíšeného bydlení musí být řešeny včetně potřebných technických opatření tak, aby tyto plochy nebyly zasaženy nepříznivými vlivy ze silniční dopravy (hluk, vibrace,...) nad přípustnou míru. Nová zástavba musí svým architektonicko-urbanistickým řešením navazovat na charakter dochovaného historického prostředí, přírodních a krajinných kvalit území v typickém okolí navrhované stavby.

Navržené komunikace jsou umístěny na plochách s rozdílným způsobem využití, které umisťování dopravní infrastruktury umožňují.

g) Urbanistická koncepce

Řešené území leží v lokalitě středního severovýchodního segmentu sídla Branišovice. Zastavitelné plochy doplňují současnou zástavbu. Nejedná se o zástavbu ve volné krajině a zástavba bude plynule navazovat na stávající stavby v zastavěném území. Propojením místních komunikací dojde k zokruhování vnitřní prostupnosti obce. Velikosti parcel odpovídají měřítku současné zástavby. Severně od řešené plochy je územním plánem navržena plocha s možností využití na zahrady. Je předpoklad, že navržená parcelace bude zvětšena využitím pozemků v navazující zastavitelné ploše.

Urbanistická koncepce zohledňuje konfiguraci terénu, parcelní hranice a trasy vedení inženýrských sítí. Od doby nabytí účinnosti územního plánu došlo k digitalizaci katastrální mapy a tím i k přečíslování a hlavně k úpravě parcelních hranic.

Územní studie navrhuje vytvoření 7 parcel pro výstavbu RD (P1-P7). Pro zástavbu je navržena místních komunikace – obytná zóna včetně parkoviště pro návštěvníky.

V lokalitě jsou navrženy pozemky pro veřejná prostranství. Veřejné prostranství je navrženo na pozemcích v majetku obce. Na přístupové místní komunikaci je navrženo místo pro tříděný odpad.

Uliční prostor, který je vymezen navrženou parcelací má šířku min. 8,0m. Bude se skládat z místní komunikace – obytná zóna š=5,5m a zatravněných pruhů, Připojení místní obousměrné komunikace ze silnice III/150526 je navrženo šířkou vozovky 6,0m a chodník š=2m..Na veřejných prostranstvích bude převážně travní porost.

h) Parcelace pro výstavbu RD

Navržené dělení na budoucí parcely sleduje vlastnické hranice.

P1, P2 – parcely 1960/5 a 1930/56 patří stejnému vlastníkovi a lze je rozdělit na 2 parcely P1 a P2.

P3 – navržena na parcelách 1960/6 a 1939 jednoho vlastníka

P4 a P5 – úzké parcely na pozemcích P5 - 1988/3 a P4 - 1960/4 a 1930/55. Pro stísněné poměry a rozdílné vlastnictví je možné na těchto parcelách vybudovat zástavbu na hranici pozemků, popřípadě dvojdomek apod.

P6 – Průmětem hranice ploch s rozdílným využitím je určena část parcely - plocha smíšená obytná, kde lze umisťovat RD. Na zbývajících částech parc.č. 1932 jsou dle ÚP plochy rekreace – sportovní plochy a plochy bydlení – zahrady. Na těchto plochách umisťovat RD nelze.

P7 – parcela je vymezena na části pozemku parc.č. 1870/4. Na pozemku je již postavena garáž a v jižní části rodinný dům.

ch) Dopravní řešení

Pro dopravní obsluhu řešeného území byla navržena místní komunikace připojením na silnici III/150526. Místní komunikace bude obousměrná s šířkou vozovky 6m. Podél jižní strany komunikace je navržen chodník šířky 2m a místo pro nádoby na tříděný odpad. Na tuto komunikaci navazuje místní komunikace – obytná zóna, která zajistí dopravní obslužnost území s řešenou parcelací. Součástí řešení je obratiště na konci obytné zóny. Parametry obratiště musí splňovat normové hodnoty. Místní komunikaci nelze prodloužit jihovýchodním směrem, protože šířka uličního profilu nedosahuje normových požadavků.

Na křižovatkách a napojeních jsou posouzeny rozhledové parametry. Navržená parcelace splňuje normové požadavky na bezpečnost silničního provozu.

Místní komunikace budou mít parametry pro průjezd těžké požární techniky.

Umístění nových stromů musí být posouzeno vzhledem rozhledům u výjezdů z jednotlivých pozemků.

V sídle není škola ani školka. Autobusová zastávka se nachází v centru zástavby. Z lokality řešené územní studií je autobusová zastávka přístupná po stávající účelové komunikaci na parcele č.3202/2. Docházka není po silnici III. třídy.

ROZHLEDOVÉ POMĚRY KŘIŽOVATEK

Ve výkresu dopravního řešení jsou znázorněny posouzené rozhledové trojúhelníky v místech křižovatek, vzájemného napojení komunikací a při sjezdech. Oplocení parcel musí rozhledové poměry respektovat.

ODSTAVNÁ STÁNÍ

V celé lokalitě jsou navržena 2 odstavná Parkování osobních vozidel bude rovněž řešeno na vlastních parcelách u rodinných domů.

V dalším stupni projektové dokumentace budou respektovány následující podmínky

- Budou dodrženy podmínky podle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb zejména provedením vodících linií, signálních a varovných pásů.

- Pevné překážky, včetně sloupů VO musí být umístěny v minimálním bezpečnostním odstupu 0,5m od okraje pozemní komunikace.

- Podélné a příčné sklony budou v souladu s ČSN 736110 Z1.

- Odstavná parkovací stání budou řešena v souladu s ČSN 73 6056.

- Navržená obratiště budou řešena v souladu s ČSN 73 6110 Z1. Stavebně technické řešení obratišť bude řešeno pro potřeby vozidel pro odvoz komunálního odpadu a pro vozidla hasičského záchranného sboru – dle platných ČSN.

- Stavebně technické řešení zpomalovacích prahů bude konstrukčně odpovídat navržené rychlosti a bude v souladu dle platných ČSN.

- Vjezdy do zóny budou řádně osvětleny veřejným osvětlením.

- Vzájemné připojení pozemních komunikací musí splňovat podmínky uvedené v ust. §11 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

- Musí být dodrženy zejména rozhledové podmínky podle ČSN 73 6102, ČSN 73 6110.

- V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.

- Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na pozemních komunikacích.

- Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č.30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1. Konečné umístění dopravních značek musí odpovídat podmínkám TP 65, TP 133.

- Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví podle § 77 odst. 1. písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, příslušný správní úřad.

- Při zásahu stavby do pozemní komunikace, včetně výstavby nových přípojek IS bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví příslušný silniční správní úřad po předchozím písemném vyjádření PČR DI Mělník podle § 77 odst. 1. písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

i) Řešení technické infrastruktury

ELEKTRO ROZVODY NN

Území bude napojeno prodloužením stávajících tras napojením na jihovýchodním kraji řešeného území.. Je počítáno s postupným napojováním objektů na novou trasu NN. Kapacity trafostanic posoudí provozovatel distribuční soustavy. Není uvažováno s plynovým vytápěním. Část vlastníků rodinných domů bude používat vytápění na tuhá paliva nebo alternativní zdroje.

Kapacita:

7 RD x 23 kW = 161 kW

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

V souběhu s trasou NN budou provedeny rozvody veřejného osvětlení. Trasa bude napojena na stávající rozvody v obci nebo napojena do trafostanice. Pro území jsou navrženy sloupy veřejného osvětlení v rozestupu 30m. Typ svítidel musí zajistit rovnoměrnost osvětlení na komunikaci.

PLYN

Plynofikace lokality není navržena. Plynovod  se v sídle nenachází a s plynofikací Branišovic územní plán nepočítá.

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Územní plán navrhuje pro sídlo Branišovice vybudování splaškové kanalizace ve dvou větvích, které budou svedeny do sběrných jímek a dále přečerpávány do stávajícího sběrače u mostu přes Malši.

Územní studie navrhuje trasu kanalizace do prostoru pod místní komunikací.

Splaškové vody budou vypouštěny do veřejné kanalizace zakončené obecní ČOV nebo napojením na ČOV Římov (řešení ÚP). Do vybudování obecní splaškové kanalizace lze řešit likvidaci splaškových odpadních vod z rodinných domů jímkami na vyvážení, popř. jiným způsobem, který umožňují příslušné vyhlášky a předpisy (domovní ČOV apod.). Podmínkou je řešení kanalizačního řadu v komunikaci, který v budoucnu umožní připojení na kanalizaci.

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Dešťové vody z objektů a zpevněných ploch na stavebních parcelách budou zasakovány nebo akumulovány na vlastním pozemku RD. Likvidace dešťových vod z komunikací bude řešena systémem povrchových nebo trubních tras do stávajících příkopů a vodotečí.

VODOVOD

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod pro řešenou lokalitu bude přiveden z jihovýchodu napojením na stávající trasy. Nové RD budou napojeny na veřejný vodovod.

j) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

Nejsou navrženy žádné veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.

k) Odůvodnění studie, proces pořízení

Územní plán stanovil pro územní studii hranici řešení. která původně sledovala parcelní hranice katastru nemovitostí z doby tvorby ÚP. V mezidobí došlo k digitalizaci katastru a nyní hranice ÚS pozemek parc.č.1932 přetíná. Přesným průmětem hranice ÚS do nového mapování je pozemek parc.č. 1932 rozdělen na plochy s rozdílným způsobem využití. Na dalších plochách pozemku je územním plánem definováno funkční využití PLOCHY REKREACE – SPORTOVNÍ PLOCHY a PLOCHY BYDLENÍ – ZAHRADY. Do těchto ploch nelze umisťovat rodinné domy.

Z důvodu zajištění komplexnosti řešení byl do řešeného území zahrnut pozemek č.1932 celý, stejně jako pozemky č.1988/2 a 1930/55.

Dne 08. 01. 2016 byla rozeslána pozvánka na „konzultaci“ návrhu ÚS Římov – Branišovice střed a to na 27.1.2016. dále byl dán termín na možnost se k ÚS Římov – Branišovice střed vyjádřit a to do 10.2.2016.

Z konzultace a z příchozích vyjádření byla pořizovatelem ÚS  vypracována přehledná tabulka vyhodnocení, která byla předána zpracovateli ÚS Římov – Branišovice střed s pokyny k zapracování.

Vyhodnocení vyjádření orgánů státní správy, krajského úřadu a provozovatelů sítí a námitek vlastníků pozemků v území ke konzultaci územní studie Římov – Branišovice střed, v katastrálním území Branišovice  (dále jen „ÚS“)

# VYJÁDŘENÍ orgánů STÁTNÍ SPRÁVY

| Č. | Autor: | Autentický text, vyhodnocení: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí | Stanovisko Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice k akci: Územní plán - Územní studie Římov - Branišovice střed evidenční číslo: 56 žadatel: Magistrát města České Budějovice, Ing. Luboš Lacina, odbor územního plánování, nám. Přemysla Otakara II. Č. 1/1,37092 České Budějovice doručeno dne: 15.1.2016 přílohy: studie Vyjádření: 1. oddělení vodního hospodářství - z hlediska vodního hospodářství dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v pl. znění: Vodohospodářské řešení by mělo být navrženo v souladu s územním plánem obce, tj. napojení na veřejný vodovod, srážkové vody zasakovat nebo akumulovat na vlastním pozemku a splaškové vody vypouštět do veřejné kanalizace zakončené obecní ČOV. Do doby vybudování kanalizace je možné odkanalizování řešit jímkami na vyvážení s podmínkou, že při budování komunikace již bude řešen kanalizační řad a možnost budoucího připojení jednotlivých RD. Vyřizuje/telefon: Blechová L'/386801104 2. oddělení ochrany přírody a krajiny - z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů: V řešené lokalitě se nenacházejí žádná chráněná území přírody. Vyřizuje/telefon: Ing. Žižka/386801107 3. oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu - z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona Č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): K územní studii nejsme příslušným orgánem. Vyřizuje/telefon: J. Marešová/386801108 - z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících: Záměr se nedotýká zájmů hájených zákonem o lesích. Vyřizuje/telefon: Bc. Maršík DiS'/386801119 4. oddělení ochrany ovzduší a odpadů: - z hlediska odpadového hospodářstvídle zákona č. 185í2001 Sb., o odpadech v pl. znění: Bez námitek. Vyřizuje: Ing. Šimůnek /386801120 - z hlediska ochrany ovzduší dle zákona Č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění: K územní studii nejsme dotčeným orgánem. Vyřizuje/telefon: Z. Vonešová/386801123 |
|  |  | Vyhodnocení: Vodohospodářské řešení bude navrženo v souladu s územním plánem obce, tj. napojení na veřejný vodovod, srážkové vody zasakovat nebo akumulovat na vlastním pozemku a splaškové vody vypouštět do veřejné kanalizace zakončené obecní ČOV. Do doby vybudování kanalizace je možné odkanalizování řešit jímkami na vyvážení s podmínkou, že při budování komunikace již bude řešen kanalizační řad a možnost budoucího připojení jednotlivých RD. |
| 2. | Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 3. | Magistrát města České Budějovice, Odbor památkové péče | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 4. | Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství | Vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice Během ústní konzultace podal Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice vyjádření v následujícím znění: Územní studii požadujeme zpracovat v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., a s nornou ČSN 736110 a 736102 a to včetně dodržení rozhledových poměrů v řešeném území. |
|  |  | Vyhodnocení: V grafické části budou vyznačeny rozhledové trojúhelníky a celkově bude studie navržena v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., a s nornou ČSN 736110 a 736102 a to včetně dodržení rozhledových poměrů v řešeném území. |
| 5. | Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy II, Mánesova 3a, České Budějovice | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 6. | Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 7. | Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 12, Praha 1 | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 8. | Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy majetku, Nad Štolou 936/3, Praha 7 | Stanovisko k územní studii Římov – Branišovice střed Na základě Vaší pozvánky č.j.: OUP/2016/O-27/DI-V ze dne 08.01.2016 a po prověření u odborných garantů Ministerstva vnitra ČR, Vám sděluji, že k projednávané Územní studii Římov – Branišovice střed neuplatňujeme z hlediska naší působnosti žádné připomínky. |
|  |  | Vyhodnocení: Souhlasné vyjádření |
| 9. | Ministerstvo zemědělství ČR – Pozemkový úřad, Rudolfovská 80, České Budějovice | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 10. | Krajský úřad – Jč. kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 2, České Budějovice | Stanovisko k návrhu územní studie „územní studie Římov – Branišovice střed“ Krajský úřad - Jihočeský kraj, jako příslušný orgán podle ustanovení §77a, odst. 4 písmo x) zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) uplatňuje stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem a dále k ostatním územním plánům a regulačním plánům z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem, není-Ii příslušný jiný orgán ochrany přírody, tj. i za zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny v působnosti Ministerstva životního prostředí. Orgán ochrany přírody Krajského úřadu - Jihočeský kraj obdržel dne 12. 1. 2016 Váši pozvánku k projednání návrhu územní studie "Římov - Branišovice střed" v části katastrálního území Branišovice u Římova. Krajský úřad - Jihočeský kraj po posouzení předložených podkladů na základě dostupných informací v rámci své místní a věcné příslušnosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny sděluje následující: Stanovisko dle § 45i zákona Č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny Předmětem návrhu územní studie .Římov - Branišovice střed" je a) vyřešení podrobného členění stanoveného území a umístěné objektů. b) řešení dopravního napojení a dopravní obsluhy pozemků, včetně řešení odstavných stání na pozemcích s dostatečnou kapacitou pro potřeby území. c) řešení napojení jednotlivých pozemků na veřejnou technickou infrastrukturu včetně čištění odpadních vod. d) prověření tras a ochranných pásem veřejné technické infrastruktury v řešeném území. e) stanovení podmínek pro umístění a prostorové uspořádání staveb, jejich odstupy, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu a urbanistických a architektonických hodnot, tj. zejména stanovení výškové hladiny zástavby, hustoty zastavění jednotlivých pozemků, podlažnosti, stavební čáry, stavební hranice a dalších regulativů v souladu s ÚP. f) prověření v širších souvislostech návaznosti návrhu řešení této ÚS zejména na základní urbanistickou kompozici a dopravní vztahy dle ÚP. Podle ustanovení § 77a na odst. 4 písmo I a písmo m zákona o ochraně přírody a krajiny: Na území řešeném územní studií se nevyskytuje žádná ptačí oblast (dále jen PO), ani evropsky významná lokalita (dále jen EVL). Nejbližšími prvky soustavy NATURA 2000 jsou EVL CZ0314124 Blanský les a EVL CZ0313123 Stropnice, které jsou vzdálené vzdušnou čarou cca 9.5 - 12.5 km. Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad vydává stanovisko dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny: Uvedená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu - Jihočeský kraj. Odůvodnění: Vzhledem k charakteru záměrů a jejich umístění v dostatečné vzdálenosti od zmiňovaných EVL. Z návrhu územní studie lze tedy usuzovat, že nedojde narušení či dotčení předmětů ochrany ve zmiňovaných prvcích soustavy NATURA 2000. |
|  |  | Vyhodnocení: Souhlasné vyjádření |
| 11. | Krajský úřad – Jč. kraj, odbor kultury a památkové péče, U Zimního stadionu 2, České Budějovice | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 12. | Krajský úřad – Jč. kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 2, České Budějovice | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 13. | Krajský úřad – Jč. kraj, odbor majetkový, U Zimního stadionu 2, České Budějovice | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 14. | Krajská hygienická stanice Jč. kraje, Na Sadech 25, České Budějovice | "Územní studie Římov - Branišovice střed" - stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ve smyslu § 77 zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen .zák. Č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů"), posoudila předloženou územní studii „Římov - Branišovice střed“ v k.ú. Branišovice u Římova a vydává toto stanovisko: S územní studií "Římov - Branišovice střed" v k.ú. Branišovice u Římova (dále jen "ÚS") se souhlasí. Odůvodnění: Pořizovatel ÚS: Odbor ÚP Magistrátu města České Budějovice - Ing. arch. Vladimír Dolejšek Zadavatel: Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov Projektant ÚS: Ing. arch. Zdeněk Gottfried, Novohradská 1,370 O I České Budějovice (12/2015) Dle ÚP Římov je plocha 11A vymezena jako zastavitelná plocha bydlení, ve které je potřeba prověřit její využití územní studií, na základě níž budou stanoveny podrobné podmínky pro rozhodování v území. Vzhledem ke změnám v parcelaci, ke kterým došlo od doby vydání ÚP Římov, bylo řešené území částečně rozšířeno. Území se nachází v severovýchodním segmentu sídla Branišovice. Zjihu, východu a ze západu plocha navazuje na zastavěné území obce. Ze severu přiléhá k zemědělským plochám nezastavěného území. Velikost řešeného území dle seznamu dotčených pozemků: cca 0,8258 ha Z ÚP Římov vyplývají pro řešení ÚS zejména tyto cíle: - vyřešení podrobného členění stanoveného území a umístěné objektů, - řešení dopravního napojení a dopravní obsluhy pozemků, včetně řešení odstavných stání na pozemcích s dostatečnou kapacitou pro potřeby území, - řešení napojení jednotlivých pozemků na veřejnou technickou infrastrukturu včetně čištění odpadních vod, - prověření tras a ochranných pásem veřejné technické infrastruktury v řešeném území, - stanovení podmínek pro umístění a prostorové uspořádání staveb, jejich odstupy, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu a urbanistických a architektonických hodnot, tj. zejména stanovení výškové hladiny zástavby, hustoty zastavění jednotlivých pozemků, podlažnosti, stavební čáry, stavební hranice a dalších regulativů v souladu s ÚP Římnov, - prověření v širších souvislostech návaznosti návrhu řešení této ÚS zejména na základní urbanistickou kompozici a dopravní vztahy dle ÚP Římov. Urbanistická koncepce: Řešené území leží v lokalitě středního severovýchodního segmentu sídla Branišovice. Zastavitelné plochy doplňují současnou zástavbu. Nejedná se o zástavbu ve volné krajině a zástavba bude plynule navazovat na stávající stavby v zastavěném území. Propojením místních komunikací dojde k zokruhování vnitřní prostupnosti obce. Velikosti parcel odpovídají měřítku současné zástavby. Urbanistická koncepce zohledňuje konfiguraci terénu, parcelní hranice a trasy vedení inženýrských sítí. ÚS navrhuje vytvoření 7 parcel pro výstavbu RD (PI-P7). Pro zástavbu je navržena místních komunikace - obytná zóna včetně parkoviště pro návštěvníky. V lokalitě jsou navrženy pozemky pro veřejná prostranství (pozemky v majetku obce). Na dalších plochách je ÚP Římov definováno funkční využití plochy rekreace - sportovní plochy a plochy bydlení - zahrady (do těchto ploch nelze umisťovat rodinné domy). Technická infrastruktura: vodovod, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, elektro rozvody, veřejné osvětlení. Zásobování vodou: Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod pro řešenou lokalitu bude přiveden z jihovýchodu napojením na stávající trasy. Odkanalizování: ÚP Římov navrhuje pro sídlo Branišovice vybudování splaškové kanalizace ve 2 větvích, které budou svedeny do sběrných jímek a dále přečerpávány do stávajícího sběrače u mostu přes Malši. ÚS navrhuje trasu kanalizace do prostoru pod místní komunikací. Do vybudování obecní splaškové kanalizace lze řešit likvidaci splaškových odpadních vod z rodinných domů způsobem, který umožňují příslušné vyhlášky a předpisy (domovní ČOV, jímky, apod.). Dopravní řešení: Pro dopravní obsluhu řešeného území byla navržena místní komunikace připojením na silnici 1IJ/150526. Místní komunikace bude obousměrná s šířkou vozovky 6 m. Podél jižní strany komunikace je navržen chodník šířky 2 m. Na tuto komunikaci navazuje místní komunikace - obytná zóna, která zajistí dopravní obslužnost území s řešenou parcelací. Součástí řešení je obratiště na konci obytné zóny. Limity využití území: - stávaj ící trasy a OP 0,4 kV - stávající trasy a OP vodovodu |
|  |  | Vyhodnocení: Souhlasné vyjádření |
| 15. | Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, inspektorát České Budějovice, Severní 9, České Budějovice | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 16. | Obvodní báňský úřad v Příbrami, nám. T.G. Masaryka 145, Příbram I | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 17. | Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, Pardubice | Věc: Návrh územní studie Římov - Branišovice střed v katastrálním území Branišovice u Římova Jako dotčený orgán státní správy na základě zák. Č. 222/1999 Sb .. o zajišťování obrany České republiky, vyd á v á Česká republika - Ministerstvo obrany. jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona Č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899. 530 02 Pardubice. v souladu s § 175 zák. Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). následující vyjádření: řešené území se nachází v ochranném pásmu radiolokačního prostředku RTH Třebotovice. Plocha řešená územní studií se zájmy zde hájenými nekoliduje. V řešeném území se nenachází objekty a zařízení ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany. Vzhledem k výše uvedenému neuplatňuje ČR - Ministerstvo obrany k předloženému návrhu územní studie žádné požadavky. |
|  |  | Vyhodnocení: Souhlasné vyjádření |
| 18. | Státní úřad pro jadernou bezpečnost, regionální centrum, Schneiderova 32, České Budějovice | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 19. | Hasičský záchranný sbor Jč. kraje, Pražská 52b, České Budějovice | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 20. | Státní energetická inspekce, územní inspektorát, Lipenská 17, České Budějovice Dne: 09.08.2013 Čj.: 713/13/31.103/Ka | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 21. | Krajské ředitelství policie Jč kraje , Lannova 26 370 74 Č. Budějovice | Vyjádření neuplatněno |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |
| 22. | ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR | Věc: Územní studie „Římov – Branišovice střed“ ŘSD ČR, oddělení koncepce ÚP Čechy zasílá následující vyjádření k źemní studii (díle ÚS) „Římov – Branišovice střed“. ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady. Zpracovává vyjádření k ÚPD, která jsou podkladem pro stanovisko Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon). Správním územím obce Římov prochází sil. I/3. ÚS „Římov – Branišovice střed“ má prověřit využití plochy 11A (zastavitelná plocha bydlení). Na základě ÚS budou stanoveny podrobné podmínky pro rozhodování v území. Vzhledem k umístění řešeného území, kterým není dotčena námi sledovaná síť silnic I. tř, nemáme k ÚS „Římov – Branišovice střed“ připomínky. |
|  |  | Vyhodnocení: Bez požadavků |

NÁMITKY VLASTNÍKŮ POZEMKŮ PROVOZOVATELŮ SÍTÍ

| Č. | Autor: | Autentický text, vyhodnocení: |
| --- | --- | --- |
| 1. | NET4gas, s.r.o. Na Hřebenech II 8/1718 140 21 Praha 4 - Nusle | Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. A zákona č. 183/2006 Sb., má platnost 2 roky od data jeho vydání Toto vyjádření se vztahuje výhradně k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. Věc územní studie Římov – Branišovice střed NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. |
|  |  | Vyhodnocení: Bez námitek |
| 2. | Judr. Miluše Vaclíková, Mokrý Lom 7, 37401 Trhové Sviny | Během ústní konzultace podala paní Judr. Miluše Vaclíková námitku v následujícím znění: Nesouhlas s územní studií – důvodem nesouhlasu je všeobecný přístup a jednání obce. |
|  |  | Vyhodnocení: Námitka je bezpředmětná, jelikož se netýká řešení ÚS „Římov – Branišovice střed“, ale je směřována proti osobě pana starosty obce Římov a proti přístupu obce ke svým občanům. Námitky tohoto druhu nemohou být řešeny během pořizování ÚPD či ÚPP, protože mají ražení občanskoprávního ražení a nejsou tedy během územně plánovací činnosti brány v potaz. |
| 3. | Václav Vaclík, Mokrý Lom 7, 37401 Trhové Sviny | Věc: územní studie Římov – Branišovice střed v k.ú. Branišovice u Římova Ve věci „územní studie Římov – Branišovice střed“ v k.ú. Branišovice u Římova jste pozemky v mém vlastnictví, ornou půdu, na které zemědělsky hospodařím, vymezily jako zastavitelnou plochu pro bydlení. K tomu sděluji, že ornou půdu neprodávám. Obci Římov nabízím vymezenou plochu k bydlení směnit za ornou půdu v blízkém okolí v odpovídající ceně, kvalitě. Jsem skromně hospodařící zemědělec a na orné půdě zemědělsky hospodařím. |
|  |  | Vyhodnocení: Námitka je bezpředmětná, jelikož ÚS „Římov – Branišovice střed“ nevymezuje novou zastavitelnou plochu bydlení. Tato plocha byla vymezena již územním plánem Římov, který nabyl účinnosti dne 7.1.2013. Dle tohoto územního plánu je před rozhodováním v území pro plochu 11A dána povinnost vypracovat územní studii, která podrobněji vyřeší parcelizaci a napojení pozemků na dopravní a technickou infrastrukturu. Územní studie musí být zpracována na celou plochu, minimálně v rozsahu vymezení územním plánem Římov. Nicméně zpracování územní studie „Římov – Branišovice střed“ nebrání vlastníkovi pozemků v řešeném území dále na nich zemědělsky hospodařit. ÚS tím pádem nezasáhne negativně do vlastnických práv pana Vaclíka a není nutná směna pozemků. |

Pokyny vyplývající z Vyhodnocení vyjádření a námitek k ÚS Římov – Branišovice střed byly zapracovány projektantem ÚS a ta pak byla následně předána pořizovateli ke schválení možnosti využití.

Ing.arch.Zdeněk Gottfried